大夏窗业分公司产品标志、包装、运输、贮存规定

- 标志

1.1    在门窗明显位置贴合格证, 合格证内容：

a:   厂名：宁夏大夏窗业公司， 商标“阳和”；

b:   联系电话：6091932  6737841

c:   制造日期： 打码或手写

d:   盖检验员章  检验员01  检验员02

- 包装

2.1    门窗型材的内外表面保护膜要保留齐全；

2.2    门窗用无腐蚀作用的软质塑料包装；

2.3    包装应牢固可靠，并有防潮措施；

2.4    每批产品包装前应贴合格证，运输时附产品清单；

- 运输

3.1    装载运输车辆，应有防雨措施并保持清洁，紧固绳索与门窗接触部位应加木板或纸板进行保护；

3.2     在运输装卸时，应保证产品不变形，不损伤，表面完好；

- 贮存

4.1    成品库要清洁，无漏风、漏雨、鼠害；

4.2    平开窗必须立放，地面平整以防下框弯曲变形，立放与地面的夹角≥70°，并有防倾倒措施;

4.3    装有五金件的门窗之间应相互错开，以免压坏型材或压断执手；

4.4    无五金件的门窗、隔断可以叠放，但地面应平整，叠放高  度不宜超过1.5m，以防压伤最下层的门窗；

4.5    产品存放环境温度应低于50℃，距离热源处不小于1m；

4.6    产品不应直接接触地面，底部垫高应不小于5㎝；

大夏窗业分公司

二00三年元月