JC-03-2002

角强度实验机操作规程

一、设备安装：

该强度实验机应放置在平直的水泥地面上，并垫平机箱的支撑脚，使强度实验机与地面形成垂直状态。

二、将三项四线插头插入用户自装的三项四线插座内。

三、仪表自检后复零位，预热10分钟使用，按仪表“置零”键，使仪表显示为零。

上压头

试件

胎具

工作台

图1

四、试件安装：

将已焊试件装入胎具内（见图1），试件角顶点应对准上压头的三角槽，如间距太大可按上升按扭，使工作台上升或按下降按扭使工作台下降。

五、试件装正后，按下箭头键，使仪表处于测力状态，可开机实验。按上升按扭使工作台下降到原来位置，再按停止按扭停机一次实验结束。二次或多次实验按4～5两条之规定重复进行即可。

六、按键功能说明

“置零”键，可清除非数据和加载后峰值数据，使仪表处于零位，加力“”键，加载前按键可保留加载实验峰值。其他按键用于仪表调试因仪表在出厂前已调试合格，不需再调。

七、在设备正常操作中只用，“置零”加力“▽”两按键即可，其余按键均不使用。