仿形铣安全操作规程

1、打开电源开关，打开气源开关。检查气动系统有无漏气现象，调整夹紧气缸至合适位置。

2、根据要加工的水槽、滑轮孔、锁孔等的要求，将仿形铣的仿形板及仿形角度调整好。

3、放好型材，脚踏夹紧开关（在铣削过程中不得松动）。

4、根据要铣构件的位置按动水平或垂直电机启动按钮，并用左手压下水平或垂直进给手柄至所需位置（或用定位装置），移动操纵杆，直至铣削完毕。

5、松开进给手柄，使铣刀离开构件，然后松开启动按钮。

松开脚踏开关，取出型材。

6、工作完毕关闭气源开关，放掉三联体内的余气和积水，再关闭设备总电源。

7、必须使用完好、无缺陷的刀具，不许在机床上敲击刀具或对刀具施加压力，以影响主轴正常运转。