四位焊操作规程

四、四位焊：

1、开启配电柜的主电源及空压机电源。

2、开启四位焊机器上的配电柜电源。

3、起动“ ① ”绿色开机电源，这时“RESET”按钮亮，机器处于升温状态。这时在设备的温度显示器上显示235℃ 左右。

4、再按一下“RESER”按钮，起支机内程序。

5、再按“F1”按钮，参考循环开始。

6、再按“F1”按钮，自动焊接。

7、再按“F1”按钮，通过箭头键，控制光标显示板，出现四个焊接头示意图。

8、按F3按钮，进行数据输入及修改。

9、按F9按钮，回来。

10、按“START”按钮定位，放入要焊接的型材。

11、再按“START”按钮，焊接循环开始。

注意：1、在焊接循环过程中，人不能进入感应线之内。

2、设备的润滑详见设备润滑表。

3、定期更换高频聚四氟乙烯板。

4、工作结束后，用压缩空气清扫设备。