2005年上半年塑窗车间设备维修计划

|  |  | 设备名称 | 维修原因及内容 | 所需材料 | 人员时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 修 理 | 1 | 四位焊机（1号） | 因气阀老化、气缸磨损严重导致焊机焊板不灵活。要求对整机的气路、油路进行清冼，更换气阀、气缸。 | 气阀5个、气缸2个 | 2人×2天×8小时=32小时 |
|  | 2 | 双角锯 | 因气缸老化导致压料不紧，现需对气缸进行更换；风机电路接触器已坏需更换。 | 气缸5个、接触器1个 | 2人×1天×8小时=16小时 |
| 维 修、保 养 | 1 | 四位焊机（2号） | 整机气阀漏油、操作按钮不灵活；需要对油路、气路进行清冼，更换操作按钮。 | 制动按钮10个 | 2人×3天×8小时=48小时 |
|  | 2 | 仿形铣、钻床、切割锯 | 副件损坏需更换制作； | 三相插座1付 | 1人×1天×8小时=8小时 |
|  | 3 | 合片机 | 整机气阀、气缸不灵活，需要对油路、气路进行清冼调试。 | 气油20公升 | 2人×2天×8小时=32小时 |
|  | 4 | 玻璃清冼机 | 管卡损坏导致漏水需要更换，清理风箱。 | 管卡20个 | 2人×2天×8小时=32小时 |
|  |  | 空压机 | 空压机调节阀需更换、清洗油箱，拆机保养。 | 调节阀1支 密封垫各样5个 | 2人×3天×8小时 =48小时 |
|  | 5 |  | 车间全部设备检修、保养。 |  | 10人×3天×8小时=240小时 |
|  |  | 合计 |  |  | 456小时 |

此计划一式两份，报送公司一份，生产技术部存档一份                                                  报修人：翟志华