|  | 企 业 名 称 |  |  |  | 下料技术工艺守则 |  |  |  |  | 共 页 |  | 第2页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1、按照生产通知单和工艺技术要求选用双角锯。 2、按照工艺要求和图纸中标示的型材长度尺寸，调节好定尺夹具。 3、锯料前必须检查锯床的运转情况，待锯运转平稳后方可下料。 4、锯料时进刀要平稳、缓慢、匀速。 5、在锯首件型材后，由检验人员检验合格后，方可成批生产。 6、在夹料、卸料时必须精心操作，防止型材损伤。 7、检验员填写工序记录。 8、加工合格的工件，按规格、型号、整齐码放在料架上并加标签。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 描图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 描校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 资料来源 | 编 制 |  | （签字） |  | （日期） |
| 底图号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 装订号 |  |  |  |  |  |  |  | 编制部门 |  |  |  |  |  |
|  | 标记 | 处数 |  | 更改文件号 |  | 签字 | 日 期 |  |  |  |  |  |  |