W768系列推拉铝合金窗说明

一、本图集窗框厚度构造尺寸为73mm，称为W768系列推拉铝合金窗，（以下简称推拉窗）。

二、本图集绘制了组合窗拼接节点图，根据工程需要，利用拼樘料能满足900-1800之间的各种形式的转角组合窗或其它形式的带窗、门连窗及特殊形式的铝合金窗。

三、推拉窗可装内纱窗，纱窗可以推拉、拆装方便。

四、当风压值在1000Pa时，A型推拉窗最大洞口尺寸及窗扇制作尺寸见表1

| 洞口尺寸（宽*高） | 2000*2000 | 2000*2700 | 3300*1800 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 窗型 |  |  |  |  |
| 窗扇尺寸 | 1000*2000 |  |  |  |

五、推拉窗可根据不同地区、不同建筑物构造选择不同结构形式。所列窗型抗风压性能见基本窗抗风压性能计算表（计算值），标准窗（1500*1500）空气渗透性能实测值可达到1.0Ma/h.m,雨水渗漏性能实测值可达到350Pa。上述性能与产品规格，附件质量、生产厂家的生产技术质量，管理水平有密切的关系，用户宜根据生产厂家实测情况选用。

六、在推拉窗下框或中横框两端铣切30mm,在中间开设长圆排水孔，以便雨水及时排除。

七、窗的特点有：

1、推拉窗主要性能指标，技术要求及标志、包装、运输、存储符合GB8481-87的规定。

2、推拉窗所有附件除选用不锈钢材料外，其它金属材料均经防腐处理，避免与铝合金型材发生接触腐蚀。

3、在推拉窗的下框或边框设有防撞块和缓冲块，防止窗扇开启时撞坏型材装饰表面。

4、在推拉窗的上梃装有防盗块，加强了安全性。

5、推拉窗配套推荐选用表（见下表）

| 表 面 处 理 | 颜 色 | 玻 璃 | 窗 纱 | 五 金 | 密封条 | 嵌 缝 密封条 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阳极氧化膜厚度＞10um或阳级氧化+电泳涂漆膜厚＞10+7um | 银白色或古铜色 | 5-6MM浮法玻璃或普通平板玻璃 | 铝纱(银白色) | 不锈钢滑轮 锌铝合金执手 | 橡塑密封条 | 丙烯酸酯类密封胶 |