中华人民共和国建筑工业行业标准(JG/T  140-2005)

未增塑聚氯乙烯(PVC-U)塑料窗

(节选)

窗的装配

6.2.1 应根据窗的抗风压强度、挠度计算结果（外窗抗风压强度计算方法参见附录D）确定增强型钢的规格。当窗主型材构件长度大于450㎜时，其内腔应加增强型钢。增强型钢的最小壁厚不应小于1.5㎜，应采用镀锌防腐处理，端头距型材端头内角距离不宜大于15㎜，且以不影响端头焊接为宜。增强型钢与型材承载方向内腔配合间隙不应大于1㎜。

6.2.2 用于固定每根增强型钢的紧固件不得少于三个，其间距不应大于300㎜,距型材端头内角距离不应大于100㎜。固定后的增强型钢不得松动。

6.2.3 外窗窗框、窗扇应有排水通道，使浸入框、扇内的水及时排至室外，排水通道不得与放置增强型钢的腔室连通。

6.2.4 装配式结构的中梃联结部位应加衬联接件，该连接件与增强型钢应采用紧固件固定，联接处的四周缝隙应有可靠密封措施。

6.2.5 窗框、窗扇外形尺寸的允许偏差见表2。

JG/T 140-2005

表2   窗外形尺寸允许偏差                单位为㎜

| 项目 | 尺寸范围 | 偏差值 |
| --- | --- | --- |
| 宽度和高度 | ≤1500 | ±2.0 |
|  | ＞1500 | ±3.0 |

6.2.6 窗框、窗扇对角线尺寸之差不应大于3.0㎜。

6.2.7 窗框、窗扇相邻构件装配间隙不应大于0.5㎜，相邻两构件焊接处的同一平面度不应

6.2.8 平开窗、上悬窗、平开下悬窗、下悬窗、中悬窗关闭时，窗框、窗扇四周的配合间隙C，允许偏差为±1.0㎜。

6.2.9 平开窗、上悬窗、下悬窗、平开下悬窗、中悬窗窗扇与窗框搭接量B的允许偏差为±2㎜，平开窗、平开下悬窗装配时应有防下垂措施。左右推拉窗、上下推拉窗锁闭后的窗扇与窗框搭接量B的允许偏差为±2㎜，且窗扇与窗框上下搭接量的实测B值不应小于6㎜。

6.2.10 五金配件安装位置应正确，数量应齐全，承受往复运动的配件在结构上应便于更换。五金配件承载能力应与窗扇重量和抗风压要求相匹配。当平开窗窗扇高度大于900㎜时，窗扇锁闭点不应少于两个。五金配件与型材联接应满足物理性能和力学性能要求。摩擦铰链的联接螺钉应全部与框扇增强型钢可靠联接。

6.2.11 密封条、毛条等装配后应均匀、牢固，接口严密，无脱槽、收缩、虚压等现像。

6.2.12 压条装配后应牢固。压条角部对接处的间隙不应大于1㎜。不得在一边使用两根以上压条。

6.2.13 玻璃的装配应符合JGJ113的规定。当中空玻璃厚度尺寸超过24㎜时，应考虑相应的玻璃嵌入深度、前部和后部余隙。