中华人民共和国建筑工业行业标准

聚氯乙烯（PVC）门窗撑挡

Stay of rigid Polyvinyl chloride window and door

JG/T  128-2000

3定义

本标准采用下列定义。

3．1  撑挡  stay

将开启的窗扇固定的装置。

3．2  锁定式撑挡  lockanble stay

将开启的窗扇固定后，当窗扇受到一定外力的作用时，使窗扇在启、闭方向不会发生角度变化的装置。

3．3  摩擦试撑挡  frictional stay

将开启的窗扇固定后，将窗扇受到一定外力的作用时，使窗扇在启、闭方向产生缓慢角度变化的装置。

4分类和型号

4．1  分类

分锁定式和摩擦式两种型式。其构件名称分别见图1和图2。

4．2  型号

4.2.1代号

- 名称代号

塑料窗撑挡SCD

- 特性代号

锁定式撑挡SD

摩控式撑挡MC

1—槽杆支架；2—手柄；3—滑块；4—槽杆；5—摆杆；6—摆扦支架

图1  锁定式撑挡

1—调整螺钉；2—滑块；3—摆杆；4—固定件；5—槽杆；

图1  摩擦式撑挡

c)主参数代号

按总长度实际尺寸(mm)表示。

4．2．2标记

a)标记方法

·

主参数代号

特性代号

名称代号

b)标记示例

塑料窗摩擦式撑挡，规格200mm

标记为SCD·MC 200

5  要求

5．1  材料

5．1．1  主体材料：应采用GB／T 3280中0Crl8Ni9、0Crl7Nill2M02、1Crl8Ni9Ti不锈钢,GB/T5237中6063  T5铝合金。

5．1．2  滑块：应采用聚甲醛。

5．1．3  手柄应采用GB／T  5237中6063  T5铝合金。

5．1．4  喷涂材料应采用聚酯型树脂粉末涂料。

5．2  外观

5．2．1  喷涂表面色泽均匀一致，不应有气泡、流挂、脱落、堆漆、桔皮等缺陷。

5．2．2  氧化层表面应均匀，不应有泛黄、露底、烧焦等缺陷。

5．2．3  表面不应有飞边、毛刺等缺陷．

5．2．4  连接处钉端部必须圆整、光滑，连接牢固，转动灵活，紧固铆接处不应松动。

5．3  性能

5．3．1直线度：滑轨、摆杆的直线度不应大于1mm／m。

5．3．2  耐腐性

a)涂层的附着力不应低于1级；

b)阳极氧化膜厚度不应小于15／μm。

5．3．3  锁紧力和摩擦力

a)锁定式撑挡的锁紧力不应小于500N，失效锁紧力为250N；

b)摩擦式撑挡的摩擦力不应小于80N，失效摩擦力为40N。

5．3．4  锁定式撑挡手柄的开启力矩为1N·m。

5．3．5  摩擦式撑挡滑块滑动摩擦力差值不应大于10N。

5．3．6  抗拉

锁定式撑挡和摩擦式撑档摆杆承受1500N拉力后，摆杆其延伸率不大于o．36％，铆接部位应不松脱。

5．3．7  抗弯

锁定式撑挡滑轨中部承受500N水平方向垂直杆件集中压力后，滑轨抗弯变形量不应大于1．5mm，铆接部位不应松脱。

5．3．8  反复启闭

按表1规定的启闭次数和实际使用情况进行往复启闭运动后，撑挡连接件不应松脱，锁紧式撑挡和摩擦式撑挡的锁紧力和摩擦力不应低于失效值，并能正常工作。

| 等级 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 反复启闭次数，万次 | ＞5 | ＞3 | ＞1．5 |

6试验方法

6、1  外观

在自然光线下，距试件400—500mm，进行目测检查。

6．2  性能

6．2．1  直线度

将滑轨、摆杆置于3级平台上用精度等级0．02mm的塞尺进行检验。

6．2．2  耐蚀性

a)涂层附着力按GB／T 9286进行测定。

b)按QB／T 3833对阳极氧化零件氧化膜厚度进行测定。

6．2．3  锁紧力和摩擦力

- 将锁定式撑挡滑轨固定，转动手柄施力1N·m压紧块，使摆杆与滑轨同轴向，在摆杆支架端部施拉力直至摆杆移动，用量程0~1000N精度为IN的测力计测量，如图3所示。

图3  锁紧力试验示意图

- 将摩擦式撑挡滑轨固定，使摆杆与滑轨同轴向，在摆杆固定件端部施拉力直至滑块移动，用量程0~100N精度为1N的测力计测量。

6．2．4  开启力

使锁定式撑挡锁紧力处于500N锁紧状态，在手柄远端沿开启方向施垂直手柄的力，使手柄转动开启，用量程为0~50N精度为0．1N的测力计测量。

6．2．5摩擦力差值

将摩擦式撑挡滑轨固定，使摆杆与滑轨同轴向，调整摩擦力为80N，在摆杆远端施拉力，拉动滑块铝滑轨全程移动，用量程0~150 N精度为lN的测力计测量。

6．2．6  抗拉

将滑轨因定，使摆杆和滑轨轴向一致，自由拉开，沿摆杆端部施轴向拉力1500N作用10min，卸载后l0min用精度0．02mm游标卡尺测量残余变形量，检查铆接部位损坏程度。

6．2．7  抗弯

将锁定式撑挡滑轨两端固定，在滑轨中部沿水平方向施一垂直滑轨500N的压力、施力10mim，卸载10min后、将滑轨置于3级平台上，用塞尺测量滑轨弯曲残余变形量。

6．2．8  反复启闭试验

将撑挡装在模拟窗上，按开启角度不大于80。进行往复启闭，每经5000次启闭试验后，检查试件损坏情况，并将锁定式撑挡锁紧力或摩擦式撑挡摩擦力分别调至500N和80N，直至试件损坏或者锁紧力和摩擦力达到失效止。

7  检验规则

产品检验分出厂检验和型式检验两种。

产品须经检验合格并附合格证后方能出厂。

7．1  出厂检验

7．1．1  出厂检验应在型式检验合格有效期内进行。

7．1．2  出厂检验按GB／T 2828规定，抽样采用正常检查一次抽样方案，检查水平为II，合格质量水平AQL值按表2规定。

表2  出厂检验抽样表

| 序号 | 检验项目 | 本标准条款 | 不合格类别 | AQL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 性能 | 5．3．1 | C | 6．5 |
| 2 | 外观 | 5．2．3 |  |  |
| 3 |  | 5．2．4 |  |  |
| 4 |  | 5．2．1 | B | 4．0 |
| 5 |  | 5．2．2 |  |  |

7．2型式检验

7．2．1有下列情况之一时，应进行型式检验：

a)新产品或老产品转厂生产的试验定型鉴定；

b)正式生产后，当结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

c)正常生产时，每年检测一次；

d)产品停产一年以上再恢复生产时；

e)出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

f)国家质量监督机构或合同规定要求进行型式检验时。

7．2．2型式检验按GB／T 2829规定，抽样采用一次抽样方案，判别水平为II，不合格质量水平RQL按表3规定。

表3型式检验抽样表

| 序号 | 检验项目 | 本标准条款 | 不合格类型 | AQL | Ac Re |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 性能 | 5．3．2 | C | 40 | 1 2 |
| 2 |  | 5．3．3 |  |  |  |
| 3 |  | 5．3．4 |  |  |  |
| 4 |  | 5．3．5 |  |  |  |
| 5 |  | 5．3．8 |  |  |  |
| 6 |  | 5．3．6 | B | 20 | 0 1 |
| 7 |  | 5．3．7 |  |  |  |

8  标志、包装、运输及贮存

8．1  标志

8．1．1  产品应有商标或厂名标志。

8．1．2  产品包装应标有产品名称、型号或标记、商标、等级、数量、质量、

8．2  包装

8．2．1  产品应有塑料密封内包装，避免互相摩擦。

8．2．2  包装中应有检验员签证的产品合格证。

8．3  运输

产品在运输中应避免冲击、挤压、雨淋、受潮。

8．4  贮存

产品应贮存在无腐蚀性介质、空气流通、相对湿度小于85％的仓库中。