B1

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

B2

B3

B4

B5

A9

A10

A11

A12

A13

A14

A15

A16

A17

A18

C1

C3

C2

C6

C5

C4

钢衬型材下料切割

PVC型材下料

切Ⅴ形坡口

推拉窗扇的三边框装毛条

推拉窗扇下边框铣滚轮槽

推拉窗扇下边框铣滚轮

门扇型材铣锁孔、铣活页槽

焊接窗（门）框、窗（门）扇，分格型材及装钢衬

清理内、外焊缝

清铣焊缝在密封条转角处

装玻璃与平开扇密封条

装五金配件、窗铰链、门板、门锁、挡风块缓冲柱

框、扇合扰，装合扰配件：执手、窗撑、合页、锁等

装窗角槽板并固定（玻璃装配台、架）

装玻璃、玻璃垫板、玻璃压条，角部涂胶

门窗成品总检、配套、贴合格证

配套、包装、贴用户卡

入    库

修磨端头飞边，校直

清洗除锈、涂漆

钢衬装入无Ⅴ形坡口型材

推拉窗扇两侧边框装钢衬

铣排水缝

毛条5mm×6mm

K形玻璃密封条、O形窗（门）扇密封条

封盖、门板切割门板钻穿钉孔

门板、百页封盖型材

拼装门板及穿钉，内门扇包边、铣活页槽

推拉窗扇封盖装毛条

推拉窗扇封扇铣两端

毛条5mm×6mm

玻璃原片4或5mm1500mm×2000mm

玻璃压条、门板压条切割

玻璃压条及门板压条型材

窗\门扇五金配件

框扇合拢五金配件

窗角槽板玻璃垫片

玻璃切割及双玻装配